| Företag/fastighet | Datum |
| --- | --- |
| Närvarande |  |

| CHECKLISTA VID BRANDSKYDDSROND | Bra | Kan bli bättre | Åtgärd | Ej aktuell | Utförligtpå nästa sida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Det finns två av varandra oberoende utgångar (om avståndet inte är större än 15 meter räcker det med en). | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Utrymningsvägar är fria och framkomliga och dörrar kärvar ej. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Utrymningsvägar är öppningsbara utan nyckel (alt är det mindre än tio personer och alla alltid har nyckel på sig). | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Utrymningsvägar är skyltade. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Om nödutrymningsväg är fasadstege är denna funktionsprovad. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Kaffekokare eller platta är försedd med timer. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Inga blinkande lysrör som kan starta brand finns. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Avstånd emellan lysrör/värmare och brännbart gods är stort nog. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Installationer är brandsäkra. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Vattenbrandpost finns och fungerar i ev industridel. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Handbrandsläckare finns och kontrolleras regelbundet. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Ev. utrymningsbrandlarm är funktionsprovat och har god hörbarhet. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Om larmet är vidare kopplat till t ex larmfirma fungerar överföringen. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Om övernattning kan förekomma är utrymmet försett med brandvarnare. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Brandskyddsansvarig för hyresgästen är (ange namn): |  |  |  |  |  |
| - ”Brand- och ordningsregler” är känt/anslaget. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Svetsning och andra heta arbeten sker säkert. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Ev brandfarlig vara eller gas förvaras i speciella skåp eller utrymmen. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Brandskyddsansvarig har informerat anställda om brandrisker, utrymning och vid behov genomför utrymningsövning. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Det är fritt framför elcentraler och i elrum. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Lokalerna är lättöverskådliga (om inte, krävs utrym-ningsplan). | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Brandavskiljande väggar t ex mellan hyresgäster är hela och täta. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Öppen container lastpallar m m står ej närmare än 4 meter. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Övriga brandrisker är små. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Övriga olycksrisker är små. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| - Övriga kemiska risker är små. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |

ÅTGÄRDER EFTER BRANDSKYDDSROND

| Nr på checklista | Problem/Åtgärd | Ansvarig | Klart |
| --- | --- | --- | --- |